## ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ

##### ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________201__г.

| Наименование помещения / Работы | Конструкция | Наименование работ | Ед-ца измерения | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие работы |  |  |  |  |  |
|  | перегородки | Демонтаж перегородок | кв.м | 46 | 15 640 |
|  |  | Демонтаж балконной двери с окном | шт. | 2 | 935 |
|  |  | Возведение перегородок из пазогребневых плит/пеноблоков | кв.м | 48,79 | 24 883 |
| окна | откосы | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска откосов | м.п. | 27,5 | 11 711 |
| санузлы | короба | Устройство сантехкороба из ГКЛ/пеноблоков | кв.м | 2,8 | 1 428 |
|  | подоконники | Установка подоконников | шт. | 1 | 638 |
|  | вентиляция | Установка вентиляционного канала | шт. | 4 | 1 020 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | дюралайт | Установка дюралайт-светильников в закарнизном пространстве | шт. | 3 | 2 423 |
|  | прокладка | Прокладка электропроводов, ТВ, телефонных и интернет-кабелей в гофре | м.п. | 300 | 15 300 |
|  | монтаж | Штробление, монтаж электропроводов, ТВ и телефонных кабелей в гофре, заделка штробы | м.п. | 35 | 9 937 |
|  | выключатели/розетки | Просверливание чашек в стене, установка подрозетника, установка электроарматуры, установка декоративной крышки | шт. | 99 | 25 329 |
|  | распредкоробка | Монтаж распредкоробки | шт. | 12 | 918 |
|  | автоматы | Установка эл. автоматов, УЗО, диффавтоматов | шт. | 16 | 2 040 |
|  | электрощиток | Монтаж встроенного/накладного щитка | шт. | 1 | 1 530 |
| прихожая, лоджия-1, лоджия-2 | теплые полы | Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 7,47 | 5 715 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
|  | разводка труб | Прокладка металлопластиковых/полипропиленовых труб г/в и х/в | м.п. | 65 | 12 431 |
|  | разводка труб | Прокладка канализационных труб | м.п. | 14 | 2 856 |
|  | разводка труб | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | м.п. | 9 | 4 131 |
|  | гребенка | Установка распределительного коллектора (гребенки) | шт. | 4 | 816 |
|  |  | Установка фильтров, регуляторов давления, счетчиков воды | шт. | 12 | 2 448 |
| Ванная комната |  |  |  |  |  |
| H = 2,80 м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 5,99 | 7 179 |
| S (пола) = 5,99 кв.м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 27,78 | 34 711 |
| P = 10,6 м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,99 | 5 835 |
| S (стен) = 27,78 кв.м | умывальник | Установка умывальника со столешницей | шт. | 1 | 1 224 |
|  | полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 |
|  | биде | Установка и подключение биде | шт. | 1 | 1 224 |
|  | вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 |
|  | сантехлюк | Установка сантех люка | шт. | 1 | 765 |
|  | смеситель | Установка смесителя | шт. | 2 | 765 |
|  | бойлер | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1 | 1 224 |
| Туалет |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 1,73 кв.м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,73 | 2 073 |
| P = 5,2 м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 13,06 | 16 318 |
| S (стен) = 13,06 кв.м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,73 | 1 685 |
|  | полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 |
|  | умывальник | Установка умывальника/мойдодыра | шт. | 1 | 1 224 |
|  | унитаз | Установка и подключение унитаза | шт. | 1 | 1 224 |
|  | гигиен. душ | Установка и подключение гигиенического душа | шт. | 1 | 1 224 |
|  | вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 |
|  | смеситель | Установка смесителя | шт. | 1 | 383 |
|  |  | Устройство подводки канализации и холодной воды для кошачьего туалета | шт. | 1 | 1 224 |
| Столовая |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 27,93 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 45,58 | 36 263 |
| P = 20,24 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 14,93 | 11 878 |
| S (стен) = 45,58 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13 | 14 321 |
|  | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 27,93 | 22 079 |
|  | фартук | Облицовка керамической плиткой | кв.м | 3,5 | 2 499 |
|  | плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 20,24 | 4 645 |
| Жилая комната-1 |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 13,2 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 38,33 | 30 495 |
| P = 15,26 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,7 | 4 535 |
| S (стен) = 38,33 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 7,5 | 8 262 |
|  | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 13,2 | 10 435 |
|  | плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,26 | 3 502 |
|  | стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень), шумоизоляция | кв.м | 12,54 | 8 634 |
| Жилая комната-2 |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 12,29 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 36,82 | 29 294 |
| P = 15,08 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,5 | 4 376 |
| S (стен) = 36,82 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 6,79 | 7 480 |
|  | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 12,29 | 9 715 |
|  | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,84 | 664 |
|  | плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,08 | 3 461 |
|  | стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень) с нишами, шумоизоляция | кв.м | 10,19 | 7 016 |
| Гардеробная |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 0,79 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 10,48 | 8 338 |
| P = 4,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 0,79 | 770 |
| S (стен) = 10,48 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,79 | 624 |
|  | плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 4,1 | 941 |
| Коридор |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 3,67 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 11,5 | 9 149 |
| P = 7,5 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 3,67 | 3 575 |
| S (стен) = 11,5 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,63 | 1 704 |
|  | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 2,03 | 1 605 |
|  | плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 7,5 | 1 721 |
| Кладовая |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 1,42 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13,02 | 10 359 |
| P = 5,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,42 | 1 383 |
| S (стен) = 13,02 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 1,42 | 1 123 |
|  | плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 5,1 | 1 170 |
| Лоджия-1 |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 4,8 кв.м | потолок | Утепление, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,8 | 5 288 |
| P = 10,4 м | стены | Утепление, устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 19,62 | 21 613 |
| S (стен) = 19,62 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,8 | 5 018 |
|  | плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 10,4 | 1 326 |
| Лоджия-2 |  |  |  |  |  |
| S (пола) = 4,41 кв.м | потолок | Устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,41 | 4 858 |
| P = 9,1 м | стены | Устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 17,28 | 19 036 |
| S (стен) = 17,28 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,41 | 4 611 |
|  | плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 9,1 | 1 160 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 547 716 |
| ИТОГО со скидкой: |  |  |  |  | 525 000 |
|  |  | Дополнительные работы: |  |  |  |
|  |  | Вывоз строительного мусора | работа |  | до 10 000 руб. |
|  |  | Погрузочно-разгрузочные работы (подъем чистовых материалов рабочими) | работа |  | до 7 000 руб. |

##### ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________2011г.

| № | Наименование материала | Тара | Ед-ца измер. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухая смесь Пескобетон М-300 | 40 кг | мешок | 215 | 120 | 25 800 |
| 2 | Пазогребневая плита обычная | 667х500х80 | шт. | 152 | 190 | 28 880 |
| 3 | Монтажный клей "Perlfix" | 30 кг | мешок | 12 | 260 | 3 120 |
| 4 | Керамзит | 15 кг | мешок | 75 | 80 | 6 000 |
| 5 | Пеноблок 50мм | 600х250х50 | шт. | 30 | 60 | 1 800 |
| 6 | Бетоноконтакт | 20 кг | ведро | 5 | 1 200 | 6 000 |
| 7 | Гипсовая штукатурка "Старатели" | 30 кг | мешок | 255 | 260 | 66 300 |
| 8 | Грунтовка универсальная "Старатели" | 10 л | канистра | 16 | 320 | 5 120 |
| 9 | Маяки 6 и 10 мм | 3 м | шт. | 260 | 35 | 9 100 |
| 10 | Уголки штукатурные оцинкованные | 3 м | шт. | 45 | 35 | 1 575 |
| 11 | Сетка-карта металлическая | 500х2000 | шт. | 75 | 90 | 6 750 |
| 12 | Шпаклевка "Ветонит LR+" | 25 кг | мешок | 18 | 630 | 11 340 |
| 13 | Гидроизоляция "Knauf" (жидкая) | 6 кг | ведро | 1 | 1 300 | 1 300 |
| 14 | Сетка малярная 5х5 , рулон | 50 м | рулон | 5 | 600 | 3 000 |
| 15 | Пена монтажная "Titan" | 310 мл | туба | 10 | 245 | 2 450 |
| 16 | Жидкие гвозди "Момент суперсильный" | 310 мл | туба | 14 | 195 | 2 730 |
| 17 | Наливной пол "Ivsil" | 25 кг | мешок | 14 | 260 | 3 640 |
| 18 | Плиточный клей "Flisen" | 25 кг | мешок | 28 | 260 | 7 280 |
| 19 | Шпаклевка финишная "Шитрок" (америк.) | 28 кг | ведро | 5 | 1 100 | 5 500 |
| 20 | ГКЛ обычный 10 мм | 1,2х2,5м | лист | 19 | 250 | 4 750 |
| 21 | ГКЛ влагостойкий 12 мм | 1,2х2,5м | лист | 21 | 330 | 6 930 |
| 22 | Комплектующие для ГКЛ (профиль, направляющие, подвесы, крабы, соединители, саморезы, крепеж различный, серпянка, уголки арочные и т.д.) |  | комплект | 1 | 14 000 | 14 000 |
| 23 | "Кнауф Фугенфюллер" шпаклевка | 25 кг | мешок | 3 | 350 | 1 050 |
| 24 | Стеклохолст (паутинка) 25 г/кв.м (для ГКЛ) | 50 м | рулон | 2 | 700 | 1 400 |
| 25 | Клей для стеклобоев | 10 кг | ведро | 3 | 760 | 2 280 |
| 27 | Утеплитель "Пеноплекс" 30мм | 1200х600х30 | лист | 40 | 110 | 4 400 |
| 27 | Шумоизоляция "Шуманет" | 0,6мх1мх50мм | лист | 9 | 850 | 7 650 |
| 28 | Вентиляционный комплект (вентканалы, уголки, переходы и т.д.) |  | комплект | 1 | 7 000 | 7 000 |
| 29 | Электрокомплект (электрокабели, слаботочные кабели, гофра, подрозетники, распредкоробки, провода заземления, клипсы, клеммники и др.) |  | комплект | 1 | 32 000 | 32 000 |
| 30 | Сантехкомплект (гребенки, шаровые краны, редукторы, металлопластиковые трубы, фильтры очистки воды, муфты, нипели, цанги, заглушки, уголки, отводы и др.) |  | комплект | 1 | 34 000 | 34 000 |
| 31 | Расходный инструмент (шпатели; буры по бетону, валики, кисти, валики малярные, макловица, малярный нож, лезвия д/ножа, правило, правило-уровень, сетка алмазная абразив, кюветка, диски алмазные и отрезные, наждачная бумага "0" и "1", респиратор-"лепесток" и т.д.) |  | комплект | 1 | 17 000 | 17 000 |
| 32 | Расходный материал (арматура, дюбель-гвозди, саморезы, мешки для мусора, перчатки, сверла по бетону, крестики для плитки, валики, кисти, макловица, уголки внутренний и наружный для плитки, герметики (силиконы), пленка, малярный скотч, ветошь, и т.д.) |  | комплект | 1 | 16 000 | 16 000 |
| 33 | Доставка черновых материалов (ГАЗель, 2,5 - 2,8т) |  |  | 11 | 2 000 | 22 000 |
| 34 | Подъем черновых материалов в квартиру (2,5 - 2,8т) |  |  | 11 | 2 500 | 27 500 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 395 645 |

##### ГРАФИК ПОСТАВКИ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________2011г.

1 месяц :
1) Входная металлическая дверь – установка (при необходимости)
2) Кондиционеры – прокладка трассы

2 месяц:
1) Кухонный гарнитур - вызов кухонщика на замеры (необходимо показать размещение розеток, выводов х/в и г/в, канализации, фартук)
2) Двери – вызов замерщика дверей (при необходимости)
3) Ванна, смеситель, душ
4) Унитазы
5) Умывальник подвесной в туалет (если не мойдодыр)
6) Умывальник в ванную комнату (если не мойдодыр)
7) Плитка керамическая (ванная комната, туалет - пол, стены; кухня - фартук)
8) Полотенцесушитель водный

3 месяц: 
1) Подоконники
2) Видеодомофон – вызов видеодомофонщика
3) Автоматы и электрощиток (согласно электропроекту)
4) Выключатели, розетки
5) Теплый пол электрический (на матах) с терморегулятором
6) Сантехлюк (скрытый под плитку), исходя из размеров плитки
7) Потолочные плинтуса
8) Мойдодыр в туалет, смеситель
9) Мойдодыр в ванную комнату, смеситель

4 месяц: 
1) Краска (потолок, стены)
2) Декоративная штукатурка
3) Паркетная доска/ламинат
4) Реечный потолок
5) Плинтуса половые
6) Обои (бумажные, флизелиновые, жидкие)
7) Краска на потолок 
8) Вентиляторы
9) Точечные светильники, плафоны, люстры, бра
10) Двери (с врезанными в полотно фурнитурой, петлями, ручками)
11) Карнизы для штор
12) Стиральная машина
13) Крючки, вешалки в ванную комнату и т.д.